| ### 06 | Cyfrowe Przetwarzanie Sygnałów Filtry cyfrowe I - IIR prof. dr hab. inż. Tomasz Zieliński, dr inż. Jarosław Bułat | 2020.04.16 |
| --- | --- | --- |

# 1. Filtr cyfrowy IIR (2+0.25 pkt)

W pliku butter.mat znajdują się z-zera, p-bieguny i k-współczynnik wzmocnienia analogowego filtru  Butterwortha typu BP o częstotliwościach granicznych odpowiednio dolna 1189 i górna 1229 Hz.

Używając transformaty biliniowej wykonaj konwersję analogowego filtru H(s) do postaci cyfrowej H(z). Załóż, że częstotliwość próbkowania to fs=16 kHz.

Na pierwszym rysunku narysuj, charakterystykę amplitudowo-częstotliwościową filtru analogowego i cyfrowego. Zaznacz częstotliwości graniczne. Porównaj charakterystykę amplitudowo-częstotliwościową filtru cyfrowego z jego analogowym prototypem. Dlaczego częstotliwości graniczne nie są w tych samych miejscach?

Wygeneruj sygnał cyfrowy o czasie trwania 1 s, częstotliwości próbkowania fs=16 kHz, złożony z sumy dwóch harmonicznych o częstotliwościach odpowiednio: 1209 i 1272 Hz.

Wykonaj cyfrową filtrację sygnału za pomocą wyżej opisanego filtru. Filtr zaimplementuj (wykonaj) sam, bez użycia funkcji filter(...) lub podobnej. Porównaj oba sygnały w dziedzinie czasu i częstotliwości. Następnie użyj do filtracji funkcji filter(...) i porównaj czy otrzymany sygnał jest taki sam jak z własnej implementacji algorytmu filtracji.

Zadanie opcjonalne (+0.25 pkt): wykonaj korektę prototypu, tak aby częstotliwości graniczne wystąpiły w oczekiwanych miejscach. Wykorzystaj w tym celu technikę nazywaną: pre-warping (wzór (11.23) w [TZ]), tzn. zaprojektuj filtr analogowy na inną pulsację „analogową”, związaną z wymaganą pulsacją „cyfrową” wzorem:

ω=2TtgΩ2, gdzie ω=2πfa,Ω=2πfcfs,T=1fs

Na jednym rysunku wyświetl charakterystyki amplitudowo-częstotliwościowe H:

- prototypu analogowego przed korekcją H(s),

- filtru cyfrowego H(z) powstałego metodą konwersji z H(s),

- prototypu analogowego z korekcją pre-warping Hw(s),

- filtru cyfrowego Hw(z) powstałego metodą konwersji z Hw(s).

# 2 Dekodowanie DTMF (1+0.75 pkt)

DTMF (ang. Dual Tone Multi Frequency) to nazwa systemów do sygnalizacji tonowej używanych w telefonach analogowych. Jest to archaiczny system, ale wciąż stosowany np. do wybierania opcji w automatycznym call-center.

Każdemu przyciskowi klawiatury odpowiada sygnał dźwiękowy składających się z sumy dwóch ,,tonów'' (harmonicznych). Mapowanie znaku do częstotliwości składowych przedstawiono w poniższej tabeli.

|  | 1209 Hz | 1336 Hz | 1477 Hz |
| --- | --- | --- | --- |
| 697 Hz | 1 | 2 | 3 |
| 770 Hz | 4 | 5 | 6 |
| 852 Hz | 7 | 8 | 9 |
| 941 Hz | * | 0 | # |

I tak, przyciskając cyfrę ,,4'' usłyszymy dźwięk złożony z tonów (częstotliwości) 1209 Hz i 770 Hz.

Celem ćwiczenia jest zdekodowanie ,,wystukanej'' na klawiaturze sekwencji znaków na podstawie zaszumionego sygnału audio. Sekwencje s0.wav...s9.wav z pliku lab06.zip to zapisy audio 5-cio cyfrowych kodów PIN. Wybierz plik odpowiadający przedostatniej cyfrze Twojego numeru legitymacji studenckiej i rozkoduj go. Sygnał s.wav to sygnał wzorcowy składający się z sekwencji [1,2,3,4,5,6,7,8,9,*,0,#].

Rozkoduj sekwencje ,,ręcznie'' patrząc na wykres czasowo-częstotliwościowy tego sygnału (funkcja spectrogram( sX, 4096, 4096-512, [0:5:2000], fs ).

Przefiltruj sygnał sX cyfrowym filtrem BP z ćwiczenia 1. Porównaj spektrogramy przed i po filtracji. Narysuj na jednym rysunku oba sygnały w dziedzinie czasu. Skompensuj opóźnienie sygnału wprowadzone przez filtrację.

Opcjonalne (+0.25 pkt): Zaprojektuj transformatę DtFT z algorytmem Goertzla nastrojoną na częstotliwości z powyższej tabeli (patrz [TZ]). Czy analiza wykonana w ten sposób jest łatwiejsza? Jeżeli tak to pod jakim względem.

Opcjonalne (+0.25 pkt): Zaprojektuj pasmowo-przepustowe filtry IIR nastrojone na częstotliwości harmoniczne z powyższej tabeli (użyj filtru IIR z jednym biegunem). Porównaj energie sygnałów na wyjściu wszystkich filtrów. Energia dwóch z nich powinna być zdecydowanie wyższa. Ta para odpowiada poszukiwanej cyfrze.

Opcjonalnie (+0.25 pkt), zaprojektuj algorytm decyzyjny, który w sposób automatyczny będzie rozpoznawał wprowadzany kod. Przetestuj go na wszystkich sekwencjach.

Zadanie opcjonalnie. Plik challenge.wav zawiera sekwencje symboli DTMF o pogarszającej się jakości. Liczba symboli jest niejawna, długość symboli nie jest stała. Dodatkowe 10 pkt otrzyma osoba, która zdekoduje najdłuższą poprawną sekwencję symboli. Na adres kwant@agh.edu.pl należy wysłać (do następnych zajęć) program dekodujący powyższą sekwencję. Liczba przyznanych punktów może zostać obniżona za ,,nieładny'' program (np. strojenie algorytmu pod konkretny symbol). Zwycięzca jest tylko jeden!

# 3. Radio FM – dekodowanie (2+0.25 pkt)

Załóżmy, że pojedyncza stacja analogowego radia FM znajduje się w paśmie 101 MHz ±100 kHz (fn=101 MHz to nośna sygnału). Aby efektywnie przetwarzać taki sygnał należy go przenieść do niższej częstotliwości. Dlatego część analogowa tunera cyfrowego wykonuje konwersję pasma, np. [100 MHz … 103.2 MHz] do pasma [0 MHz … 3.2 MHz] (mnożąc sygnał x(t) oddzielnie przez cos(2foπt) oraz −sin(2foπt), fo=100 MHz otrzymujemy analogowe sygnały yc(t) i ys(t)). Potem sygnały te są filtrowane analogowym filtrem dolnoprzepustowym o częstotliwości granicznej 3.2 MHz i próbkowane przetwornikiem A/C z fs=3.2 MHz. Otrzymywane są w ten sposób dwie sekwencje próbek: I(n) z yc(t) oraz Q(n) z  ys(t), które są dalej przetwarzane przez część cyfrową odbiornika radia FM. W paśmie [0 MHz … 3.2 MHz] jest zawartych kilka stacji radiowych co widać na poniższym widmie sygnału.

Dekodowanie sygnału FM polega na:

odfiltrowaniu pojedynczej stacji

rysunek przedstawia widmo sygnału sprowadzonego do pasma podstawowego przez tuner

przesunięcie (ponowne!) widma sygnału wideband_signal z częstotliwości 0.1 MHz (odpowiednik 100.37 MHz) do 0 Hz

zastosowaniu filtru LP o szerokości pasma np. 80 kHz na sygnale wideband_signal_filtered co powoduje usunięcie pozostałych stacji radiowych z sygnału

zmiany częstotliwości próbkowania z 3.2 MHz na 160 kHz (pozostawienia co 20-tej próbki) – otrzymujemy w ten sposób sygnał x,

demodulacji FM sygnału x do sygnału y, w ten sposób uzyskujemy sygnał „hybrydowy”, doskonale na nim widać część mono, pilot 19 kHz, sygnał stereo i RDS

pozostawienie tylko sygnału mono znajdującego się w paśmie 0-16 kHz:

  - filtracja LP (filtr o częstotliwości granicznej 16 kHz),

  - zmiany częstotliwości próbkowania z 160 kHz do 32 kHz (pozostawienie co 5-tej próbki) – otrzymujemy sygnał ym,

  - de-emfazy (słabego stłumienia wyższych częstotliwości).

W wyniku tych operacji uzyskujemy monofoniczny sygnał audio:

Poniżej przedstawiono kod programu cyfrowej części odbiornika radia FM. Pełny program znajduje się w pliku decoder_fm.m. Program działa „zgrubnie” (specjalnie!), należy go poprawić :). Zadania:

- narysuj charakterystyki czasowo-częstotliwościowe i widma gęstości mocy oryginalnego sygnału oraz sygnału w kolejnych punktach programu; do wyznaczania widma gęstości mocy użyj funkcji: psd(spectrum.welch('Hamming',1024), wideband_signal(1:M),'Fs',fs);

- odszukaj częstotliwości, w których znajdują się stacje radiowe (,,górki'' na widmie gęstości mocy sygnału wideband_signal), spróbuj dekodować inne stacje,

- podmień w (1) istniejący filtr na cyfrowy IIR typu Butterworth LP rzędu 4 o częstotliwości granicznej 80 kHz,

- dodaj w (2) filtr antyaliasingowy: LP o częstotliwości granicznej 16 kHz, sprawdź na poprawnie działającym dekoderze, jaki ma wpływ pominięcie filtru antyaliasingowego,

- opcjonalnie (+0.25 pkt): zaprojektuj filtr de-emfazy (pkt 5) o płaskiej charakterystyce do 2.1 kHz i opadaniu 20 db/dekadę powyżej tej częstotliwości (cyfrowy Butterworth LP),

  - narysuj charakterystykę amplitudowo-częstotliwościową zaprojektowanego filtru i docelowego filtru,

  - zaprojektuj filtr pre-emfazy (odwrotny do de-emfazy, ten który jest w nadajniku), porównaj charakterystyki obu filtrów, wykonaj filtrację filtrem pre-emfazy, następnie de-emfazy i sprawdź jak te operacje wpłynęły na sygnał.

% IQ --> complex

wideband_signal = s(1:2:end) + sqrt(-1)*s(2:2:end);

% Extract carrier of selected service, then shift in frequency the selected service to the baseband

wideband_signal_shifted = wideband_signal .* exp(-sqrt(-1)*2*pi*fc/fs*[0:N-1]');

% Filter out the service from the wide-band signal (1)

b=???; a=???;

wideband_signal_filtered = filter( b, a, wideband_signal_shifted );

% Down-sample to service bandwidth - bwSERV = new sampling rate

x = wideband_signal_filtered( 1 : fs/bwSERV : end );

% FM demodulation

dx = x(2:end).*conj(x(1:end-1));

y = atan2( imag(dx), real(dx) );

% Decimate to audio signal bandwidth bwAUDIO (2)

y = ….				     % antyaliasing filter

ym  =  y(bwSERV/bwAUDIO );    % decimate (1/5)

% De-emfaza, flat characteristics to 2.1 kHz, then falling 20 dB/decade

% (…)

% Listen to the final result

ym = ym-mean(ym); ym = ym/(1.001*max(abs(ym)));

soundsc( ym, bwAUDIO);